SAPA MAMA

(Saringan Air Paralon, Menjunu Air Minum Aman)

Manfaat : Untuk menyaring air yang keruh, berbau, tinggi kandungan logam berat (Fe, Mn, Cr, As, Cd,  Pb, Al, dll)

Kelebihan :

- Murah

- Bisa dibuat sendiri

- Bisa menggunakan media Lokal

- Dapat di backwash tanpa membongkar

Alat dan bahan :

- Peralatan :

- Gergaji Pipa/besi

- Bor

- Meteran

- Amplas

- Mata Bor Pipa

- Bahan :

- 1 Bh   Pipa  4 inch, 50 cm

- 1 Bh   Dop Mati 4 inch

- 1 Bh   Dop Hidup / Clean Out  4 inch

- 2 Bh   Sok drat luar ½ inch

- 2 Bh   Sok drat  dalam ½ inch

- 10 Bh Pipa ½ inch, 4 cm

- 2 Bh   L ½ inch

- 3 Bh  Tee ½ inch

- 4 Bh  Stop kran ½ inch

- 1 Bh Lem Pipa

- Pasir (Kuarsa/Silika/Ziolet) kasar

- Arang Aktif (Arang Halaban / Arang Batok kelapa)

- Koral/Krikil

- Kapas Busa Filter

Cara Kerja :

- Filter : Kran 2 & 4 dibuka, Karan 1 & 3 ditutup,

- Backwash : Karan 2 & 4 ditutup, Karan 1 & 3 dibuka

Catatan : Penggunaan Jenis Pasir atau arang aktif sesuai kondisi air baku

- Pasir kuarsa/silika untuk menurunkan kekeruhan

- Pasir Ziolet untuk menurunkan kandungan zat logam Berat terlarut (Fe, Mn, Cr, As, Cd,  Pb, Al, dll)

- Arang aktif untuk menurunkan bau